Project….تقریر لل

تقریر مشروع شبكات

# . فكرة المشروع

المشروع عبارة عن تصمیم شبكة متكاملة لـ 5 قطاعات. الھدف إننا نربطھم ببعض ونخلي الرواتر تنقل البیانات بینھم، وفي نفس الوقت نطبق شروط أمنیة (ACL) عشان نتحكم مین یشوف مین، ونقسم الـ IPs صح عشان مانضیعش عناوین على الفاضي.

(Subnetting الـ) IPs تقسیم الـ .2

عشان أنفذ شرط الـ 64 جھاز في كل شبكة، استخدمت ماسك 255.255.255.128 (اللي ھو /25).

- الشبكات من 1 لـ 4: كل واحدة فیھم تقدر تشیل لحد 126 جھاز، وده بیغطي الـ

64 جھاز المطلوبة وزیادة.

- شبكة 5 (الرواتر): دي قسمتھا حتت صغیرة (Subnets) بماسك

255.255.255.248 (اللي ھو /29). ده بیدیني 6 IPs متاحین لكل وصلة بین راوترین، بالظبط زي ما كان مطلوب في التاسك.

  - إعدادات الرواتر والسویتشات

- الـ Routing: استخدمت بروتوكول OSPF عشان الرواتر "تكلم" بعض وتعرف الطرق لبعض أوتوماتیك.

- الـ Gateway: كل جھاز كمبیوتر أو سیرفر عطیتھ الـ Gateway بتاع فتحة الراوتر اللي قدامھ عشان یقدر یخرج بره شبكتھ.

- التسمیة: سمیت الرواتر كلھا باسمي (Hossam) والسویتشات باسم والدي

(Abdelghnay) زي ما ھو مكتوب في الورقة.

  - حمایة الشبكة (الـ ACL)

طبقت الـ Access Lists عشان أنفذ الشروط المطلوبة:

- شبكة 1: خلیتھا تقدر تدخل على أي موقع عادي، بس منعت عنھا الـ Telnet والـ SSH لشبكة السویتشات (شبكة 3) عشان الأمن.

- شبكة 4 (السیرفرات): خلیت الـ DNS والـ HTTP والـ FTP شغالین للكل، بس منعت شبكة 3 (الإدارة) إنھا توصل للسیرفرات دي.

- التوصیل الخارجي: فعلت الـ DNS وفتحت مسار افتراضي (Default Route) عشان لو الشبكة عایزة تطلع انترنت أو تكلم سیرفرات بره.

5. إزاي جربت الشبكة (Testing)

- عملت Ping بین الأجھزة في شبكات مختلفة والحمد لله كلھ اشتغل

.Successful

- جربت أدخل Telnet من شبكة 1 وفعلاً الراوتر منعني (Connection

.(Refused

- فتحت الـ Web Browser من أجھزة شبكة 2 وفتحت صفحة السیرفر عادي جداً.